附件1：

2022年成都市优质示范工程名单

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 亮点部位 | 亮点做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房建 | 独角兽岛园区一批次 | 成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 主体结构 | 1.多圆心变径弧形梁施工质量控制：通过利用天正软件、BIM建模等技术应用，激光雕刻机定制生产梁底、梁侧模板，确保成型质量； 2.超长超高弧形墙体施工质量控制：采用定制模板拼装加固，利用BIM技术建模和施工模拟分析技术，对墙体加固薄弱点位二次加固，确保成型质量； 3.幕墙三维扫描：采用高速激光三维扫描测量仪对主体结构轮廓、节点等位置进行精确测量，高效率、高精度地建立结构的三维实体模型，为后续幕墙装饰提供可靠的模型深化依据； 4.高精度BIM数字化加工：通过高精度数控机械进行模具的雕刻，再利用模具进行单块异型铝板的加工制作，最后进行整体预拼装； 5.智能型全站仪（放样机器人）：利用BIM放样机器人对现场放样主要控制点进行数据采集及匹配，建立好一一对应的坐标体系，通过平板电脑（手持终端）选取BIM模型中所需放样点，指挥机器人发射红外激光自动照准现实点位，实现“所见点即所得”，从而将BIM模型精确地反映到施工现场。 |
| 2 | 房建 | 麓湖生态城C28组团 | 成都万华投资集团有限公司 成都万华新城发展股份有限公司 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 主体结构 | 1.渗漏防治措施：(1）通过优化，地下室沉降后浇带采用超前止水做法，减少地下室的后浇带后期渗漏的风险。(2）地下室外墙全采用三段式止水丝杆，避免螺杆处理不到位影响防水构造，减少地下室外墙渗漏风险。(3）厨、卫间反坎及降板R角一次成型施工，住宅用水房间内的反坎构造一次成型，结构自防水的性能达到最佳，减少室内的渗漏风险。 2.免抹灰施工：通过优化铝模体系，设置了竖向背楞，能够达到免抹灰的质量标准； |
| 3 | 房建 | 西南交通大学城市轨道交通学院（一期） | 成都轨道交通集团有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 主体结构 | 1.数字信息化建造技术：（1）通过BIM三维技术进行施工分区场地部署，合理规划有限施工现场，确保策划的高效落实；对管线、设备进行BIM三维综合排布，做到全过程管理精细化。（2）通过云+端技术，管理人员在质量巡检过程中发现的问题可通过手机端进行信息及时传递，定时整改和预警纠偏，形成PDCA的闭环，提升工作效率。 2.渗漏防治措施：（1）厨卫预埋套管优化为预埋止水节，避免二次吊洞，保证施工质量、减少渗漏隐患。（2）通过梁内预埋螺栓和可调拉杆与建筑结构形成有效连接的一种施工技术，避免了型钢悬挑层外墙补洞引起外墙渗水风险。 3.墙体开裂防治措施：ALC板成型精度高、整体拼装、施工速度快、墙面无需抹灰施工，直接披刮腻子，杜绝抹灰空鼓开裂的质量通病。 |
| 4 | 房建 | 中和新建安置房（新怡花园C区） | 成都高投建设开发有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 主体结构、建筑装饰 | 1.高装配率PC建筑创新技术：（1）装配率为国标74%，为西南地区装配率最高PC建筑之一，自主研发了免桁架叠合板、结构自防水沉箱、悬浮阻尼架空楼面系统、集成卫生间系统、预制凸窗与窗框一体化生产等新技术。（2）室内地面采用悬浮阻尼架空楼板，该楼板具备保温隔热性能好、施工便捷、干法作业的优点，同时利用架空层进行布管，实现管线分离，便于后期维护改造。（3）卫生间采用集成式技术，满足承载力、隔音、耐磨、防水，墙面防潮、环保、美观等使用要求，能实现快速安装，实现干法施工，利于节能环保。 2.渗漏防治措施：（1）窗框同墙体构件一体化预制，减少窗洞口渗漏风险。 （2）卫生间采用预制自防水沉箱技术，采用P8级抗渗混凝土浇筑，形成整体式结构自防水沉箱，充分解决渗漏及防臭问题。 3.数字信息化建造技术：（1）使用BIM软件（Revit-BeePC）进行深化装配式结构标准设计。（2）运用BIM技术进行室内装配式装修深化；（3）通过可视化族库进行装配式龙骨深化排布，优化线管路由，实现龙骨精准定位，管线精准安装，有效减少现场的龙骨开槽及机电管线返工。 |
| 5 | 房建 | 锦江文化创意产业中心一期 | 成都市兴锦城市建设投资有限责任公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 四川三信建设咨询有限公司 | 地下室车库、设备房 | 1.装配式机房技术：将机房分解成预制模块，各预制模块在工厂提前预制加工生产，再到现场实施预制模块的组对安装。提高现场安装效率，节约工期，同时也保证质量； 2.机电综合（成品）支架技术：（1）各专业支架统一深化设计，统一制作安装，提高现场的安装效率、安装质量、节约管线安装空间，保证了后续管线检修空间。（2）成品支架工厂加工，不需要现场焊接作业，提高现场安装效率，同时成品支架采用热镀锌材料，保证了支架的防腐能力。对于管线密集区域，成品支架安装节约安装空间； 3.数字信息化建造技术：项目实施BIM技术，利用revit建模深化排布，提前解决管线碰撞问题，节约空间，提高安装效率，保证管线布局的合理性； 4.机电安装穿插施工技术：机电安装工程，在结构主体阶段提前穿插施工。车库、塔楼标准层，安装工序前置，先安装管线再做砌体砌筑，提高安装效率，缩短工期，管线套管周边一次完成无需二次收口。 |
| 6 | 房建 | 创想中心（商业、办公及附属设施） | 成都长城实业集团有限公司 | 中国华西企业股份有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 地下室车库、设备房 | 1.渗漏防治措施：（1）1.5米高上翻节点采用1.22mx2.44m大模板一次成型防止渗水，（2）外架拉墙点采用定制螺栓于边梁外侧，围护墙体及主体结构部件不再设置外架拉墙点预留孔，杜绝外墙后塞口施工减少外墙渗水风险。 （3）砌体施工时空调洞口采用提前用混凝土预制的方式预制构件，在砌筑施工时安置于相应位置砌体内，避免空调洞后开孔，减少外墙污染和渗水。 2.橡胶气囊技术：梁柱存在高低标号时，采用橡胶气囊拦设，方便施工，保证拦设质量，能循环利用降低混凝土高低标号拦设的措施成本； 3.地下室顶板高低跨处结构内外加掖措施：提高地下室顶板高低跨处矮挡墙结构整体受力，分散应力；提升建筑结构边柱在地下室顶板的嵌固受力，提高建筑抗震力。 |
| 7 | 房建 | 欧城美郡（1#楼-8#楼、门卫室、地下室） | 成都欧辰人居房地产开发有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 主体结构 | 1.渗漏防治措施：（1）厨卫间采用一体式大模板定型内支撑技术，免使用对拉螺杆，预留管道采用成品“止水节”， 混凝土一次成型，避免了预留孔洞在安装中由于补洞不密实、收缩等原因引起的渗漏。（2）针对地下室渗漏，采用成品止水钢板、新型高分子橡塑防水卷材等新材料、新工艺，同时优化后浇带施工工艺，降低了渗漏的风险； 2.轻型预制装配式楼梯体系：项目创新采用轻型预制单跑楼梯及集成式的装配一体化轻质隔墙板组成的轻型预制楼梯体系，该楼梯体系梯板、梯间梁、梯间墙一次成型免砌体、免抹灰，并具有安装方便、缩短工期、绿色环保等诸多优点； 3.住宅工程质量提升：采用灌注桩后注浆的新技术，在桩基施工完成后一定时间内对灌注桩进行压力注浆，加固桩底沉渣和桩身泥皮，可使单桩承载力提高40%，桩基沉降减小30%左右； 4.基于BIM的土方精确开挖技术：项目通过Revit软件建模，以无人机技术辅助，生成场地3D地形，模拟现场实际施工情况。根据基坑支护形式、不同放坡要求、预留土方等建立开挖计算模型，实现了在土方开挖过程中的土方量计算、开挖施工模拟、土方开挖模型的可视化及其模型交付的功能。 |
| 8 | 房建 | 华都鑫城置业石板滩街道狮子社区商品住宅、绿化工程及附属设施项目 （一号地块） | 四川华都鑫城置业有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 主体结构 | 1.预制装配式生产及安装：从生产到安装全程式跟踪把控质量，每个构件数字跟踪，二维码体现构件信息； 2.数字信息化建造技术 ：利用BIM技术优化叠合板支模架平板铺设设计、ALC隔墙板安装深化设计，深化模板拼装。 3.渗漏防治措施：出屋面构造物反坎一次性浇筑，出地下室顶板风井上翻使用止水钢板； 4.智慧化管理：数字化回弹仪及智能实测实量应用，采集分析现场实时数据。 |
| 9 | 房建 | 合谊万璟台项目二标段、三标段 | 合谊实业有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 建筑装饰、分户验收 | 1.楼板开裂防治措施：通过调整砼浇筑时间及顺序、增设楼板温度钢筋措施，加强砼振捣及养护质量，确保砼结构不产生结构性裂缝； 2.新技术应用：外墙采用干挂陶板，为新型幕墙材料，具有绿色环保，抗震防腐蚀的优点； 3.卫生间渗漏防治措施：采用装配式卫浴，减少渗漏水风险； 4.分户验收：制定了分户验收二维码，所有分户验收信息经二维码均能呈现出来，实行了举牌验收，建设单位、监理单位、施工单位均全程参与并签字确认。 |
| 10 | 房建 | 怡心湖现代城东区企业公馆二期1~4#楼及地下室 | 成都蔚蓝现代城建设开发有限公司 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 主体结构、建筑装饰 | 1.数字信息化建造技术：采用BIM 深化铝合金模板及加腋预拼装技术、工法，定制异形模板、定制管线槽； 2.开裂渗漏防治措施：（1）“地下室外墙堵水气囊”封堵地下室穿墙套管洞，代替原焊接钢板封堵的工法。（2）ALC墙板施工中运用公司《基于BIM的装配式建筑预制蒸压轻质加气混凝土隔墙板（ALC）安装施工工法》，优化了墙板排版、构造，有效避免墙体开裂，确保工程质量，ALC墙板接缝采用后勾缝技术，接缝表面粘贴防裂网；ALC墙板抹灰基层满挂防裂网，采用抗裂砂浆薄抹灰技术。（3）推广运用公司“穿楼板套管直埋工法”。 |
| 11 | 房建 | 成都空港产业服务区建设项目（国际会议中心及地下室） | 成都融投城市开发服务有限公司 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 主体结构 | 1.基于Revit的图纸会审智能管理系统：本项目自主研发并应用的“基于Revit的图纸会审智能管理系统”，能在建模过程中辅助建模人员进行图纸问题收集和整改，有效辅助图纸会审工作； 2.松散地基层中高压旋喷桩特制PVC管护壁引孔施工技术：本工程高压旋喷桩复合地基通过在松散地基层中采用高压旋喷桩复合地基处理时，能有效提高施工成孔质量、成桩质量； 3.国际会议中心狭窄场地大跨度正交桁架智能建造技术：通过采用BIM技术，创建正交桁架模型，分析桁架施工参数，进行施工模拟，指导编制施工方案，并深化出图； 4.智慧建造·科技中心：本工程通过采用数字项目管理平台，将BIM、智能设备和智慧工地互相关联，进行信息化管理，智能化施工； 5.智能防水焊接机器人：本项目防水接缝采用智能防水焊接机器人，自动设置焊接温度和焊接速度，焊接同时自动清扫焊接部位，施工速度快，成型质量高。 |
| 12 | 房建 | 犀浦街道双林村安置点二期1#地块（1#楼-12#楼、地下室、大门、总图） | 四川汇美产业发展有限公司 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 主体结构、建筑装饰 | 1.采用公司研发“大体积自密实混凝土制备智能温控研究与应用”数字化信息法施工技术，加强对地下室筏板，以及筏板与抗水板结合部位容易产生裂缝部位进行施工全过程质量跟踪，结合数据收集分析资料，及时采取过程纠偏措施，杜绝了裂缝的产生； 2.合理优化后浇带留设位置，避免了对后续施工作业的影响；并与主体结构各施工缝部位一并采用免拆收口板，杜绝了交界处混凝土随意流淌的影响； 3.主体结构应用“外墙免拆保温一体板”的基础上，对一体板与外装饰基础层的结合进行了研发，使一体板集成为“外墙免拆保温装饰基础层一体板”，代替了主体结构模板，同时也解决了保温层及外装饰基础层脱落的安全隐患； 4.应用BIM技术，对结构部位安装预留洞口进行优化设置，避免了对结构（特别是结构钢筋）的不利影响，对增压加气混凝土ALC隔墙板排版及穿墙线管、盒进行提前预布置，规避了后续开洞埋管的破坏。 |
| 13 | 房建 | 菁蓉滨湖湾2号地块（1~16#楼、地下室） | 成都华通成科技有限公司 | 四川省住业建筑工程有限公司 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 分户验收 | 1.方案先行:由建设单位组织施工、监理、物业单位参与共同制定出规范完善且符合本项目实际的分户验收方案确保分户验收过程的顺利进行； 2、过程控制:按照规范要求对个房间实测点位进行清晰的标识上墙并全数实测，对不合格点位进行整改以保证合格率符合要求；对各户进行楼地面、墙面和顶棚、门窗栏杆、防水工程、给排水电气工程进行查验并对不合格处进行整改并验收； 3.闭环管理：所有验收项查验及整改合格填写分户验收资料并形成“一户一档”电子档案；将“一户一档”电子档案生成二维码；制作美观耐用的二维码标识张贴在入户门上方便业主通过手机扫码查看分户验收实际情况。 |
| 14 | 房建 | 水井坊邛崃全产业链基地项目（第一期） | 成都水井坊酒业有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 酿酒车间主体结构、屋面工程、机电安装 | 1.SOPRASTAR HD GR暴露式屋面防水卷材的应用：该卷材表面覆盖白色高品质矿物颗粒，这种白色颗粒具有高阳光反射系数，可以通过反射紫外线辐射来帮助降低屋面系统的表面问题，减轻城市热岛效应，降低碳排放； 2.抗酸混凝土的研究与应用：利用混凝土自身的抗酸性能，取消了传统的防腐涂料做法，可有效解决混凝土在弱酸性环境下的耐久性问题，显著缩减了酿酒车间的施工工期与建设成本； 3.大型花窗所属构件全部采用工厂模块化预制，在施工现场分部位吊装。吊装完成后二次连接部位灌浆后即完成施工。大大节约工期。同时大大减少了高处作业时间，极大地降低了安全风险； 4.免伤结构的抱卡式快速简装支架应用：通过设计加工一种免伤结构的抱卡式快速简装支架，应用于任何可抱箍的清水混凝土或装配式预制结构，安装简便，无安全风险，低碳环保。 |
| 15 | 市政 | 东西城市轴线东段（东二环－龙泉驿区界）工程勘察－设计－施工总承包三标段 | 成都兴城投资集团有限公司 | 成都建工集团有限公司 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 龙泉山二号隧道进口端主体结构 | 1.衬砌裂纹防治：超前预报与设计复核联动，严控初期支护施工质量，优化砼配合比降低水化热，进行砼温差监测，采用砼自动养护台车，确保无裂缝产生； 2.衬砌厚度不足防治：严格控制欠挖，加强断面测量，防止初支侵入二衬范围； 3.渗漏水防治：严控三缝防水、排水施工质量，确保盲沟、排水管（沟）排水畅通；严格检查初支表面渗漏水点，在渗漏水点处增设环向盲管。 |
| 16 | 市政 | 成德大道北延线（成都段）项目一期工程施工一标段 | 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成都建工路桥建设有限公司 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 主线道路车行道、人行道 | 1.沥青路面车辙防治：通过优化沥青砼配合比、严控粗细集料质量、各结构层厚度、摊铺及碾压质量，消除车辙产生的隐患； 2.水泥混凝土裂纹防治：通过合理优化砼配合比、调整砼浇筑顺序、加强砼振捣及养护质量，确保砼结构不产生结构性裂缝； 3.透水混凝土开裂防治：通过严控基础强度、基层及面层厚度、透水砼配比、拌合质量及碾压质量，精准把控切缝位置、时间及切缝质量，确保透水砼不产生沉降或开裂； 4.下穿通道渗漏防治：通过严控防水层、止水带（特别是防水层与止水带搭接位置）、施工缝凿毛及砼振捣施工质量，优化墙身对拉螺杆止水构造及防锈措施，确保下穿通道不产生渗漏。 |
| 17 | 轨道交通 | 成都轨道交通19号线二期工程施工总承包项目机电安装及装修4工区 | 成都轨道交通集团有限公司 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司四川西南市政工程项目管理资源有限责任公司联合体 | 蓝家店车站公共区、设备区及设备机房 | 1.装配式机房技术：（1）自建全自动构配件加工厂，实现构配件工厂化预制加工，通过构配件工厂化预制，现场采用螺栓连接安装，取代现场切割焊接工作，节约成本，大幅缩短工期，大幅提高安装质量，有效提升调试合格率。（2）机电管线及设备工厂化预制技术，采用预制复合通风管道技术，将金属风管、岩棉保温及防火板集成为整体，可减少常规安装的工序，提高安装效率，提升安装质量。 2.数字信息化建造技术：（1）通过BIM三维技术将地铁车站10余个专业管线综合排布，提高布置合理性，减少返工，提高效率，为扩大预制加工提供良好基础。（2）智能方舱文档信息化及印章系统信息化管理，运用智能硬件技术，将物理印章密封在物联网章筒内，通过物联网设备全程记录用印过程、用印人、用印文件、用印地点等信息，实现印章使用的闭环安全管控，保证印章使用可知可控可追溯，安全高效无风险； |
| 18 | 轨道交通 | 成都轨道交通13号线一期土建6工区娇子立交站、娇子立交站～幸福梅林站区间 | 成都轨道交通集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 车站主体结构、盾构区间 | 1.钢筋工程安装质量控制：采用现浇保护层垫块、型钢支架马镫控制钢筋保护层厚度；使用预制定位钢筋工具、可调节式角钢定位箍控制钢筋安装间距；使用钢筋自动绑扎机、手持液压钢筋打弯机、手持液压钢筋打断机提高钢筋安装平整度； 2.防水质量控制：加强施工缝、抗拔桩等防水薄弱环节施工质量，制定专项措施，减少渗漏水质量通病。 3.混凝土外观质量控制：选用优质板面材料，严格控制模板安装线形，做到牢固、平整、齐缝，板缝用胶条粘接；侧墙全部采用组合定型钢模板，用模板漆代替脱模剂，有效提升混凝土结构外观质量。 4.加强成品养护：安装自动喷淋系统，定时喷雾养护，有效控制混凝土收缩病害。 5.盾构区间成型隧道质量：引用干粉泡沫剂，创新渣土改良方法；加强管片防水粘贴质量控制、成品保护；管片拼装使用椭圆度测量定位工具，控制管片拼装平整度；通过对同步注浆砂浆凝固收缩试验，适时适量二次填充管片壁后注浆；有效控制盾构区间隧道错台、破损、渗漏质量通病。 |
| 19 | 轨道交通 | 成都轨道交通27号线一期土建2工区 韦家碾站 | 成都轨道交通集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 四川铁科建设监理有限公司 | 主体结构及站后样板段 | 1.优化改进轨顶风道施工工艺，在中板施工时同期进行轨顶风道施工，确保轨顶风道的钢筋安装和混凝土浇筑振捣质量； 2.结构混凝土渗漏防治：实施混凝土防渗漏专项措施，除优化配合比设计、加强浇筑与养护等常规措施外，使用自动化喷雾养护技术、结构内侧增设抗裂钢筋网片、离壁沟与中板同步浇筑等方式，提升混凝土结构抗渗能力； 3.站后机电管线SAC智慧装配式施工：通过装配件的工厂化预制、现场组装安装，可实现成本节约，并有效提高构件品质、加快现场安装工效和安装质量。 |