附件

预拌混凝土使用质量检查问题汇总表

| 序号 | 在建工程 | 责任主体 |  | 存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保利西汇智慧云城3号地块 | 建设单位 | 成都汇保实业有限公司 | - 砼试件制作试模较少，不满足工程实际需要。 - 砼试件成型质量较差，无同条件试件记录，同条件养护试件未按要求进行养护。 - 混凝土试件取样记录信息与养护实际情况不能唯一对应，施工单位养护室中正在养护的标养试件为99组，提供取样台账记录正在养护的标养试件为94组，检测监管系统中完成见证取样试件正在养护的标养试件为127组。 - 混凝土试件未按要求绑定唯一性标识。未见养护巡视记录。 |  |
|  |  | 施工单位 | 中建五局第三建设有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 |  |  |
| 2 | 新川人工智能创新中心二期（VI-2L地块）项目 | 建设单位 | 成都高投新源置业有限公司 | - 混凝土试件取样记录信息与养护实际情况不能唯一对应，检测监管系统显示在养试件69组，标养室内无对应试件。 - 标养室内大量到期试件未送检。 - 混凝土试件未按要求绑定唯一性标识。 - 个别砼构件有夹渣、漏浆、错台现象。 |  |
|  |  | 施工单位 | 成都倍特建筑安装工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |  |  |
| 3 | 中通快递西南总部（A、B期） | 建设单位 | 四川中通雄川供应链管理有限公司 | - 现场养护设备不满足使用要求。 - 混凝土试件未按要求绑定唯一性标识。 - 2022年5月9日-5月10日浇筑的混凝土桩未见取样试件。 |  |
|  |  | 施工单位 | 浙江宏兴建设有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 成都交大工程建设集团有限公司 |  |  |
| 4 | 朗诗金堂项目（7-9号楼工程）成品住宅 | 建设单位 | 成都华铭房地产开发有限公司 | - 未建立混凝土进场检验台帐，抽查2022年4月19日施工的7#楼三十二层梁板施工资料，混凝土浇筑记录中无塌落度实测值，未见开盘鉴定资料，无施工记录。 - 标养室中正在养护的34组砼标养试件未绑定唯一性标识，试件信息混乱，表面干燥。现场不能提供标养室温、湿度记录。 - 混凝土试件取样记录信息与养护实际情况不能唯一对应，混凝土取样台帐显示7、8、9#楼正在标准养护的砼试件有30组，与标养室中正在养护的34组不符。9#楼混凝土取样台帐显示正在养护的8组同条件试件，现场未见。 |  |
|  |  | 施工单位 | 江苏省华建建设股份有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川康立项目管理有限责任公司 |  |  |
| 5 | “牧山溪岸”二期项目（2#地块） | 建设单位 | 四川新铁投资有限公司 | - 施工现场混凝土养护设施温度控制不满足要求。 - 振动台设置不规范（未固定）。 - 7#，8#楼一层墙柱、二层梁板正在养护同条件试件缺失。 - 部分砼试件未按要求绑定唯一性标识。 - 标养箱中实际养护的试件数量少于取样台帐记录数量。 |  |
|  |  | 施工单位 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 |  |  |
| 6 | 成都西部氢能产业园项目 | 建设单位 | 成都智慧东城发展有限公司 | - 标养室内正在养护的砼试件数量与取样台账不符。 - 二维码打印和使用管理不规范。 |  |
|  |  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川康立项目管理有限责任公司 |  |  |