附件

2023年成都市优质示范工程名单

| 序号 | 工程 类别 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 亮点部位 | 亮点做法 | 现场联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房建 | 独角兽岛园区六批次（6-1号楼及红线内地下室）项目 | 成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司 | 中国五冶集团 有限公司 | 康立时代建设集团有限公司 | 主体结构 | 1.智慧建造。项目积极推动数字化建造、智慧建造，以BIM为基础，项目信息化建设为推手，搭建智慧建造管控平台，实现全生命周期数字化集成应用，攻克超高层建造体系下的技术难题，通过大数据共享和互联互通与园区智能化系统链接实现智能运维，建立全专业施工模型，进行智能模拟。 2.超高层施工技术。项目立足250米超高层建设，从超厚筏板、大体积混凝土、超高泵送、内爬式动臂塔机、自爬升液压爬模、超高钢结构、自爬升液压布料机、自爬升井道电梯、幕墙高空环轨吊装、超高层综合机电等方面深度研究探索超高层关键建造技术，并已取得丰硕成果。 3.复杂幕墙。项目由大量椭圆形、锯齿、内凹结构，设计新颖，造型复杂，由双曲面塔冠区域、底部弧形区域、立面锯齿区域、内凹镶嵌造型区域、连桥区域、中庭区域等10个区域组成，通过Rhino建模，利用+Grasshopper参数曲面分格放样，工厂化数控生产与加工，采用智能化扫描仪器，开展电脑及现场双控预拼装，验证加工型材及拼装精度，现场通过数字化全站仪、GPS等设备保障幕墙整体多维度的安装精度。 | 崔刚 18244285383 |
| 2 | 房建 | 四川天府新区建工大厦建设项目 | 成都建工天府建设发展有限公司 | 成都建工集团有限公司 | 四川明清工程咨询有限公司 | 主体结构 | 1.抗震减震智能自感知连梁阻尼器。在核心筒剪力墙连梁部位研发和应用智能自感知阻尼器，在智能型连梁阻尼器的工程实践，全生命周期监测建筑结构健康状态。 2.全生命周期智能建造。项目从设计、制造、施工、运维四个阶段规划智能建造的建设方案，进行项目全生命周期的智能建造技术应用，落实BIM模型和智慧运维管理在项目各阶段的连续性和协同化管理。 3.轻量化造楼机。在建工程中可参观正在投入使用的轻量化造楼机，是高层建筑智能化施工作业集成平台。 4.智建赋能数字化项目管理。采用数字项目管理平台，将平台BI大屏设置于项目智能建造指挥中心，同步连接数字实时监测、智能实测实量等智能设备，结合BIM、AI、IOT、VR等核心技术应用，全面掌握现场进度、劳务、质量、安全、技术、物料等情况，同时为加快推进工程建设项目全生命周期数字化管理提供强有力的技术支撑，辅助建筑工程数字化审查系统数字化竣工图“一张图”管理和施工过程资料实时上传管理。 5.AR全景测距。建工大厦项目运用全景成像测距摄像机，可实现每天在50米远距离精细化全景扫描，自动测量施工作业面的钢筋间距、直径及根数等，精度可达±1mm。同时自动快速定位所对应的 CAD图纸，高效精准，测量结果直接与CAD图纸进行比对。混凝土浇筑后可以随时溯源调阅相应图像进行复核测量，防止偷工减料。 | 唐成有 13678137812 |
| 3 | 房建 | 成都新都区友谊站TOD综合开发一期项目 | 成都新都区友宜轨道城市发展有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 基础、主体结构 | 1.数字信息化建造技术。项目积极推动数字化建造、智慧建造，以BIM为基础，项目信息化建设为推手，搭建智慧建造管控平台。通过BIM三维技术进行施工分区场地部署，合理规划有限施工现场，确保策划的高效落实；对管线、设备进行BIM三维综合排布，使管线、设备整体布局有序、合理、美观，最大程度地提高和满足建筑使用空间，降本增效。 2.智建TOD工程管理系统。使用广联达工程管理系统，通过云端技术，管理人员在质量巡检过程中发现的问题可通过手机端进行信息及时传递，定时整改和预警纠偏，形成PDCA的闭环。所有问题在系统内留存，便于统计分析，同时减少管理人员工作量，提升工作效率。 | 陈小平15828558655 |
| 4 | 房建 | 高新区中和街道双龙社区GX2018-31（071/05）商服、城镇项目地块七工程 | 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 中国华西企业股份有限公司 | 成都衡泰工程管路有限公司 | 主体结构 | 1.科技创新：1）项目应用建筑业十项新技术中8大项11小项；2）后浇带矩管支撑：采用100*100*3矩管间距≯2500mm，矩管上部采用100*100*3的钢板进行封堵，下部170*170*10厚的埋板与矩管焊接，采用M8的膨胀螺栓进行固定至结构板面，面层采用红色油漆进行喷涂防锈。3）基于施工 BIM 模型对施工各阶段的场地地形、既有设施、周边环境、施工区域、临时道路及设施、加工区域、材料堆场、临水临电、施工机械、安全文明施工设施等进行规划布置和分析优化，以实现场地布置科学合理。4）基于BIM的管线综合技术将建筑、结构、机电等专业模型整合，进行多专业碰撞检查、净高控制检查和精确预留预埋。 2.防渗漏措施：1）出屋面、顶板反坎及女儿墙一次浇筑成型，减少因二次浇筑导致的渗漏风险；2）地下室外墙、反坎均采用三段式止水螺栓，避免因螺栓处理不到位而导致的渗漏风险；3）为减少厨卫间、阳台等有水房间的渗漏风险，屋面、侧墙等部位经过蓄水及淋水试验均未出现渗漏现象，成型质量好。 3.建立了各部位的工艺样板，各户型的工序样板，对每道工序进行交底验收后才能进行大面积施工，提前定制出解决质量通病的防范措施，确保了项目施工整体质量。 | 蒲亚军 13980089756 |
| 5 |  | 成都市新津区人民医院（含配套设施）建设项目 | 成都市新津城乡建设投资有限责任公司 | 中国华西企业股份有限公司 | 康立时代建设集团有限公司 | - 主体结构 | 1.地下室底板采用1.2mm厚预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材，无需施工保护层，直接浇筑结构混凝土，利用混凝土与防水砂面层发生化学反应完整粘结，有效杜绝传统防水卷材空鼓开裂导致的渗水隐患。 2.地下室底板、顶板、侧墙均属超长无缝结构，通过优化耐久混凝土配合比和结合现场跳仓法施工工艺，防止地下室结构超长引起的裂缝风险。 3.直加室为超厚顶板工程，采用现浇叠合方式浇筑，优化整个结构的受力体系，有效解决了传统支模体系及厚大混凝土施工安全和质量风险大等问题，同时采用混凝土无线测温工艺动态监测混凝土内外温度，适时动态调整混凝土内外温差，杜绝温度裂缝。 4.智慧管理：实体监测质量控制二维码上墙、质量智能靠尺、基于BIM技术轻量化模型质量过控技术、BIM技术协同云平台施工质量控制、善建云APP质量安全巡检系统、智慧工地系统云平台、基坑检测预警、智能水电监控、无线WIFI教育、人员行为轨迹智能分析、无线智能广播等功能，为参建各方提供智能管控新手段。 | 丁宁13982112922 |
| 6 | 房建 | “高新－郫都电子信息产业园”标准厂房项目 | 成都电子信息产业功能区建设发展有限责任公司 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 康立时代建设集团有限公司 | 主体结构 | 1.装配式结构。工程应用预制框架柱、预制叠合板和ALC条板等装配式结构。采用新型构造柱预制砌块，代替传统的现浇式工艺，解决施工难度大、周期长、成本高、质量差的工艺不足，施工方便、省工省钱、尺寸标准、质量保证。 2.运用BIM技术，解决机电施工体量大的难题，针对机电管线深化设计，制作可视化交底方式进行技术交底，确保质量一次建设合格；项目实施过程中，以BIM模型为基础，快速提取构件信息，生成实时工程量，精确提料，限额领料，减少浪费。 3.现场设立二维码关联施工手册，应用先进管理系统，引进建筑机器人，以科技赋能推动项目管理水平再上新台阶。 | 喻燕13880121071 |
| 7 | 房建 | 成都空港产业服务区建设项目（国际会议中心及地下室）机电安装工程 | 成都融投城市开发服务有限公司 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 机电安装 | 1.全覆盖BIM技术运用：1）项目全面实施运用BIM技术进行管综平衡设计并指导施工，机电水、电、风综合管线排布及设备布置规范合理，保证了现场安装效率、质量和后续检修维护；2）运用BIM技术辅助图纸会审，更加高效保证会审质量；3）项目机电系统支吊架全面运用BIM深化成果进行场内工厂化集中预制加工，不需要现场焊接作业，保证了焊接质量和防腐质量。 2.样板先行高效实施：项目对机电各道关键工序样板段、样板区、样板层进行策划、打样、验收及全面实施质量控制，保证了安装质量，提高了安装效率和安装质量。 3.二次砌体墙内配管采用建筑工程电气专利线盒、线管施工工法技术，安装工序前置，先安装管线再施工砌体，提高安装效率，避免二次开槽，保证了施工质量。 4.大型设备机房装配式施工技术：项目大型设备机房运用BIM深化排布、管段预制加工、现场装配式组装，提高了现场的安装效率和安装质量。 | 祝海 15828583831 |
| 8 | 房建 | 交子公园金融总部产业园（四期）项目 | 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 主体结构 | 1.混凝土导墙模板上口设置2cm宽企口模板条，墙水平施工缝凿毛后保证接缝平顺；距结构完成面100mm位置留设老墙螺杆，便于后期墙模板加固，防止胀模漏浆。梁端250-300范围设置一层孔径1～3毫米密目钢丝网，密目钢丝网背部绑扎50×50mm镀锌钢丝网固定，梁保护层两边设置充气气囊封堵。外墙采用M14三段式止水螺杆，外部剔凿后采用防水砂浆封堵，涂刷2遍聚氨酯防水涂料（黑色+红色）； 2.屋面基层满涂非固化防水涂料，并采用双层耐根穿刺防水卷材，保证防水性能。底板设置疏水沟配合疏水板，快速疏水集水，保持底板地坪干燥。 3.正式施工前基于设计图纸进行多专业协同深化设计工作，通过应用BIM技术进行综合管线排布、综合支架设计，确保现场机电管线安装成型效果美观，综合支架成排成线。在正式施工前提前进行管井策划，以精益化管理助推创优工程一次成优。 4.正式施工前，根据厂家提供的设备图纸，应用BIM技术进行1:1高精度建模，合理布置机房设备位置，综合考虑管线排布，实现机房设计一次成优，提高机房安装的美观性，打造安装亮点。 | 胡凡 18672315670 |
| 9 | 房建 | 东部新区智慧科技产业园及基础设施项目（一期） | 成都东部置业有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 基础 主体 内装 外装 | 1.精益建造提品质。项目积极从两图融合、样板引路、永临结合、防渗漏专项治理等多方面开展质量提升工作，通过涉水房间反坎和设备基础一次成型、定做装配式台盆强化防渗漏措施，打造工艺、工序、交付三大样板减小质量风险，使用楼地面激光整平仪、定型化清水模板使用保证结构成型质量，采用魔墙装配式免焊接龙骨强化装修质量控制，全方位全过程进行质量细节管控和品质提升。 2.智慧建造促能效。项目结合BIM+物联网技术助力质量管理，使用BIM技术预先开展幕土建、安装、幕墙和装饰深化设计，现场一次成型避免返工，使用三维扫描机器人、智能仓储、智能放样机器人、智能实测实量、智能移动终端等措施提升施工质量，全方位打造高效智能的智慧工地。 3.绿色建造护环境。对室外总坪采取永临结合，提前插入室外园林景观、地面铺装等，打造“花园式工地”；采用可周转的PE道路板、预制砼道路、移动式环保厕所、加工车间、箱式板房、木塑围挡等可周转材料设施减少材料投入；使用智能化喷淋、节能灯具、节水洁具、预制化构件等措施进行节能减排、低碳环保行动实践。 | 李其 15274925154 |
| 10 | 房建 | 怡心湖现代城南区企业公馆（地块四） | 成都蔚蓝现代城建设开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 主体结构 | 1.积极运用深化设计+集流插及标准模块做法的先进生产方式；落地普通工艺深化5类56项，标准模块做法7个，深化设计点89个，共消除质量缺陷5类78项，标准部品3类62项，应用高效工艺36项，提效机具26项、穿插节点24个，缩减工序29道。 2.智慧管理：项目在“人、机、料、法、环”等要素上进行数字化赋能，人员管理1项、物料管理2项、数字集采平台、集中支付平台。综合管理：中天施工协同平台10个中心，41项管理模块。 3.数字建造：推行BIM技术应用3项： BIM三维建模，对复杂钢筋节点进行钢筋排布优化。地下室管线综合运用BIM技术对管道进行综合布置，办公区、生活区、施工区BIM三维场布。 | 厉川川 18658869871 |
| 11 | 房建 | 大运会安居保障项目－平安家园三期房建及配套工程（1#-20#楼及地下室） | 成都经开创投实业有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 主楼外墙、二次结构深化、机电套管 | 1.主楼外墙全部采用全现浇混凝土技术，有效规避外墙渗漏风险。主体结构采用铝模早拆体系，深化24项节点，如门窗企口、拉片压槽、构造柱、下挂梁等，确保一次成优。 2.设立质量样板展示区，并且建立BIM模型和工艺动画给一线管理人员和工人交底，形象直观。 3.应用建筑业新技术8大项25子项，智慧建造技术20项，为管理赋能，提升住宅质量水平。 4.创新三防三控质量管理核心体系，针对质量难点，痛点设置质量控制点，创新采用趋势分析管理手段，有效掌握工人施工工艺水平离散度，集中追踪培训，提高整体质量水平。 | 徐帆 19980768405 |
| 12 | 房建 | 住宅及配套设施项目（人居24亩） | 成都人居兴耀置业有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 主体结构、装饰装修 | 1.楼地面采用保温隔声一体板施工工法，规避了传统的保温和隔声要分开施工的复杂工序，同时也解决了楼板空鼓开裂问题。减少工序，使施工工序简便快捷，从而达到节约材料、节约人工、缩短工期的目的。 2.永临结合技术：消防管道、消防箱随主体结构同步安装，既满足了前期的消防、施工用水要求，也避免了消防管道的二次安拆，减少材料浪费、节约工期，同时也达到了节材的目的； 3. BIM 综合管线排布：根据施工图，利用 BIM 技术提前对管道位置进行深化；根据 BIM 排布图加工综合支架并预留螺栓孔；各专业根据BIM排布图将相应管道固定在综合支架螺栓孔上。管道排布整齐、美观，节约空间，避免管道碰撞，减少返工； | 王宇潘13488986738 |
| 13 | 房建 | 新津区人居津城公司普兴街道骑龙村社区二组、三组99亩项目 | 成都人居津城置业有限公司 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 主体结构、建筑装饰 | 1.项目结合住宅工程中常见质量通病问题（如裂缝、渗漏、空鼓等）进行本工程质量通病分析，针对性解决，并实行样板先行； 2.采用“跳仓法”技术，优化并减少了地下室顶板后浇带的设置，降低了大面积地下室顶板施工出现的裂缝质量风险； 3.应用BIM技术，对安装强、弱电箱洞口及管线进行优化布置，现场定制了相应的砖砌块配件，采用包管砌筑，保障了墙体的整体性，减少了施工过程中的打洞、剔凿对二次结构的影响； 4.引进智能机器人进行试点作业，采用打磨机器人对结构天棚进行混凝土打磨，成型质量更好；利用测量机器人进行室内标高、开间、进深尺寸数据的采集统计，数据更精准可靠； 5.采用隔声保温一体化EVA保温隔声复合卷材作为楼地面施工材料，其使用安全环保，施工简易便捷，具有优良的耐候性、耐腐蚀性、抗撞击性以及材质结构的稳定性，使用寿命长，达到一次投入，终身使用的目的，隔声效果更好； | 王江林 18571853052 |
| 14 | 房建 | 金牛区人才交流中心及地下停车场工程 | 成都交子城市运营有限公司 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 主体结构 | 1.工程采用装配式结构，装配率为50%，预制构件有预制柱、预制叠合板，在施工过程中做好预制构件的吊装工作，观感效果好。 2.工程制冷机房采用装配式一体化机房技术，管道在工厂预制运至施工现场组装，经济环保节约资源。 3.项目建立全专业BIM模型，BIM+VR可视化协作，土建综合协调管理，管线综合协调管理机房设备协调管理，净空净高协调管理，景观园林设计协调，装修样板效果展示，会议室CFD分析，会议室声场分析。 4.推进“无废城市”发展，采用变频空调、太阳能光伏板、雨水回收系统、智能照明、节水马桶、中水回用 ALC板、中空玻璃、断桥铝合金窗、挤塑泡沫板、叠合板预制柱外墙保温岩棉板等绿色建材，低碳环保。 | 唐牧13679076735 |
| 15 | 房建 | 办公、商业及配套设施项目（华创星空城） | 成都华创星空城建筑工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 主体结构 | 1.直螺纹丝头加工：直螺纹丝头加工钢筋采用无齿锯切割，保证直螺纹钢筋套丝前端头平直、无椭圆、切口无有碍于套丝质量的斜口、马蹄口或扁头。直螺纹加工完成后丝头牙型饱满，无断牙、秃牙缺陷，牙丝表面光洁，端头磨平无毛刺，已加工的直螺纹佩戴好保护帽。 2.墙柱根部和阳角防漏浆措施：在模板根部加设角钢，与模板一同加固，增加墙柱模板根部的刚度及密封性；在柱、墙阳角两侧设置通长竖向木方，紧密咬合，并与模板固定牢固，防止阳角漏浆。 3.大截面框架柱成型质量：大截面框架柱模板加固主龙骨采用可调式加固件，柱内不设置对拉丝杆，混凝土成型质量好。 4地下室结构后浇带超前止水措施：地下室剪力墙后浇带采用预制盖板封堵、提早回填的方法进行施工。 5.地下室综合管线排布：将BIM技术应用到管线深化工作中，通过模拟机电各个系统的管线，查看不同管线路径是否存在碰撞现象，并利用BIM技术进行净高分析，通过净高分析将车库管线净高进行控制在标准值以上。 | 刘云 18788907003 |
| 16 | 房建 | 民航科技创新示范区一期工程A-01地块 | 中国民用航空总局第二研究所 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京国金管理咨询有限公司 | 主体结构 | - 地下室外墙均采用三段式止水螺杆；转角处止水钢板均采用成品构件，减少现场焊接，避免渗漏。 - 采用盘扣式脚手架及双托梁体系做模板支撑体系，安全可靠且节材降效； 3.独立角柱模板逐层加固采用预埋螺栓固定型钢三角架作为底撑，三角架上设置斜撑立杆抵住框柱龙骨，保证框架柱模板加固到位，混凝土成型效果较好。 4.机电工程利用BIM技术对管综方案进行优化，有效保证了房屋净高和管综美观度。同时确定孔洞预留方案，通过提前预留预埋，减少二次开凿。并利用自带碰撞系统完成各楼层各专业模型的碰撞检查，有效解决管线碰撞等问题。现场管线布局合理，排列有序，层次分明，横平竖直，面漆完好，标识清晰。 5.AI建筑施工综合智联平台、BIM云协调平台的应用，利用BIM对重要节点、部位进行虚拟样板可视化交底，以BIM为载体，通过网页端、PC端、移动端实现与现场信息的实时融合，包括质量管理、进度管理等版块。同时利用BIM做场地布置、施工进度模拟、深化设计、土建复杂节点、机电管线综合排布及预留预埋等工作。 | 邢丽莹17828161803 祁超15928169927 |
| 17 | 房建 | 西华大学德馨苑学生宿舍11号、12号楼建设项目 | 西华大学 | 中建三局集团有限公司 | 中建卓越建设管理有限公司 | 主体结构 | 1.地下室筏板浇筑优化精平地面一次成型，减少地面开裂风险，保证了地面施工质量。 2.宿舍1~8层设计了粘滞阻尼器，拥有高稳定性、高阻燃性、抗老化特性等优点，进场复检包含了极限位移、规律性、最大阻尼力等检测项，并严格把控安装质量，采用水泥板对墙体粘滞阻尼器封板并深化设计检修门，水泥板上满挂钢丝网抹灰，防止墙面开裂，确保了面层装饰成型质量。 3.通过BIM建模技术应用，防碰撞检查、空间合理综合排布，优化管道排列，确定组合套管位置，组合式套管采用圆钢或钢板等焊接连接，组合加工，成套量产，穿楼板预留洞精准，一次施工到位，无需吊洞修补，保证了施工质量。 4.剪力墙及框柱均采用14mm双面覆膜模板，剪力墙采用模板螺杆排版工艺，保证成型后结构表面螺杆洞排布间距均匀，观感较好；框柱采用方圆扣加固，简洁美观，牢固可靠，成型质量好。 | 王江林 18571853052 |
| 18 | 房建 | 锦江区成龙街道棬子树村1、2组新建住宅及配套设施项目 | 成都城投锦昱置地有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 四川兴旺建设工程项目管理有限公司 | 主体结构、装饰装修 | 1.智能建造与管理：1）BIM各专业模型建立、场地布置、管综优化布置、深化设计等方面应用；2）采用数字项目集成管理平台，实现生产、安全、质量、技术、物料集中信息化管控。3）采用AI智能算法自动识别安全隐患及人员违章行为，降低人力成本，提高管理效能；4）采用智能测量机器人进行实测实量，有效节省人工，降低人工测量误差；5）采用智能AR全景实现现场实景地图，实现项目全局指挥； 2.成品住宅装饰装修实施样板先行制度，对关键部位实体分层解构，展示主要施工工艺、工序及各装饰层相互关系。 3.墙体开裂防治措施：ALC墙板采用后勾缝技术，接缝处采用专用配套 抗裂砂浆压入配套网格布防开裂，抹灰满挂防开裂网，采用抗裂砂浆薄抹灰技术。 4.墙地砖防空鼓脱落措施：厨卫间采用专用瓷砖胶湿贴工艺，墙面防水采用刚性防水，有效降低墙砖空鼓脱落风险。 | 刘飞13408067731 |
| 19 | 房建 | 四川国际创新设计产业园一期D地块 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 康立时代建设集团有限公司 | 主体结构 地下室车库、设备房 | - 地下室顶板高低跨处结构内外加掖措施：提高地下室顶板高低跨处矮挡墙结构整 体受力，分散应力；提升建筑结构边柱在地下室顶板的嵌固受力，提高建筑抗震力。 - 数字信息化建造技术：通过BIM技术对整体地下室机电管线综合合理化布置，重点目标是提高有效净高，提前解决各专业之间碰撞问题，扩大视野，并采取BIM+AR技术进行机电管线安装前排布交底，控制机电安装质量。 - 机电安装穿插施工技术：机电安装工程，在结构主体阶段提前穿插施工。通过使用管砼施工电梯独立柱回顶等技术取消地下室大面积钢管回顶区域，使得机电安装可以提前介入，提高安装效率，缩短工期。 | 唐勤 13982239009 |
| 20 | 市政 | 蜀龙路跨线桥 | 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 索塔、斜拉索、全桥箱梁、2号地块坡道 | 1.全桥塔梁无刚性固结，呈现悬浮飘带式造型；针对性进行人性舒适性专项研究，并采用TMD阻尼器使桥梁舒适度满足行走的舒适度要求。 2.主桥钢箱梁采用锥形变截面，围绕着纤薄、轻灵、透亮原则，桥梁整体视觉造型上呈现轻盈、柔顺、通透的特点。 3.利用三维建模技术指导2号坡道多曲面异形钢拱架加工制作，造型独特。 | 曾强15997802281 |
| 21 | 市政 | 夔州大道二期 （区界～沈阳路） （含下穿隧道）项目 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 成都建工路桥建设有限公司 | 康立时代建设集团有限公司 | 涉铁保护、生态降噪、成型效果 | 1.生态降噪：全线道路面层采用PAC排水降噪沥青路面，为大空隙率环保型的生态路面，具有雨天路面不滞水、无水膜、防滑安全以及吸音减噪等优良特性。 2.成型效果：重要分项工程样板先行，先进行样板确认后，再组织下步精细化施工。1）外观质量严格控制线形和调和高程，采用定型新钢模和每道工序复测校核， 防撞墙等混凝土结构线型顺畅、成型效果佳。2) 结构防水下穿通道渗漏防治通过严控防水层、止水带（特别是防水层与止水带搭接位置）、施工缝凿毛及砼振捣施工质量，优化墙身对拉拉片止水构造及防锈措施，确保下穿通道不产生渗漏。设高度融合。 3.涉铁保护：1）涉铁保护区范围的临时结构，为消除因破除产生共振影响地铁运营安全，采用静力切割方式拆除；2）地铁上方土方开挖，采用土方等载预压分段开挖的方式确保地铁抗浮安全；3）地铁结构顶板上1m范围内的土方由人工开挖，避免破坏地铁结构防水。 | 邓广邻13982270140 |
| 22 | 市政 | 东西城市轴线沱江大道（龙泉驿区界-金简黄快速路）工程第一批次 | 成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 康立时代建设集团有限公司 | 桥梁装配式预制拼装 （K31+350.333玉兰南街桥梁墩柱、盖梁、箱梁） | 1.装配式预制拼装技术。项目设计桥梁均采用装配式桥梁施工，桥梁墩柱、盖梁、箱梁分解成预制构件，实现了结构设计标准化、构件生产工厂化、现场施工装配化、结构形式一体化、建造过程信息化，使装配率达到78.1%； 2.装配式构件安装.桥梁预埋件采用定型模具进行固定控制，模具按图纸预埋件设计尺寸进行加工制作，通过定型模具固定墩柱与承台连接件，能有效对其定位准确性进行控制，通过工装控制加快了安装效率，提高了构建安装精度，使安装合格率达到100%。 3.预制构件连接。采用套筒连接，套筒内在满足钢筋要求的尺寸定位处，采用灌浆连接，浆液采用高强水泥砂浆，施工过程中采用可视化套筒灌浆饱满度监测器。利用套筒灌浆饱满度监测器，观测注浆饱满程度，及时发现漏浆并采取措施，使得灌浆套筒内浆液饱满，保证灌浆饱满度达到100%，确保墩柱承台连接质量满足要求。 | 王梁18030571602 |
| 23 | 轨道 | 成都轨道交通13号线一期工程土建5工区九眼桥站～三官堂站盾构区间 | 成都轨道交通集团有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 盾构区间 | 1.盾构管片半成品质量及管片止水条粘贴质量在下井前进行联合质量验收，并执行下井后各工序质量循环检查制度。 2.采用新型的管片姿态测量技术，保证了更快更准测量出管片椭圆度，并获得实用新型专利。 3.采用新型的AB液注浆技术，增加同步注浆管路及同步注入外加剂，减少上浮量。 4.通过对同步注浆砂浆凝固收缩试验，并在现场开孔检查，适时适量二次填充管片壁后注浆。 5.建立信息化平台，针对盾构掘进、管片拼装、监测数据等参数进行综合分析，以便于更好对各项质量问题进行及时跟踪处理。 | 张建18688609506 |
| 24 | 轨道 | 成都轨道交通17号线二期工程机电5工区 | 成都轨道交通集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司·铁科院（北京）工程咨询有限公司联合体 | 机电安装及设备区装修 | 1.装修深化排版工艺：深化装修图纸，统筹全专业末端设备安装位置及工艺要求，大幅提升末端设备安装质量，减少设备位置冲突造成的返工。 2.数字信息化建造技术：通过BIM三维技术将地铁车站10余条专业管线碰撞检查、综合排布，提高布置合理性，减少返工，提高安装效率，为预制加工提供良好基础。 3.装配式机房技术：由全自动构配件加工厂，实现构配件工厂化预制加工，并在工厂预安装，模块化拆解后运输至施工现场，现场采用螺栓连接安装，取代现场切割焊接工作，绿色环保，节约成本，大幅缩短工期，提高安装质量，有效提升调试合格率。 4.排烟风管二次加固：在排烟风管防火板外采用包装钢扎带捆扎加固，提高施工工艺，安装简便，减小因受潮或变形造成的脱落风险。 | 袁斌 15555592596 |
| 25 | 轨道 | 成都轨道交通30号线一期工程土建4工区银玉站 | 成都轨道交通集团有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 主体结构 | 1.制定创优规划，建立健全质量管理标准，实行样板引路，通过打造标准的工艺样板工程，分析和总结施工要点，指导后续施工； 2.采用数控切割锯床和自动滚笼机、数控弯曲机自动化钢筋加工设备，提高钢筋加工精度； 3.制定混凝土防渗漏专项措施，通过加强浇筑与养护、节点及施工缝重点把控、侧墙采用大钢模板一次成型等措施，提高结构混凝土施工质量，提升混凝土结构抗渗能力。 | 徐波13638699607 |
| 26 | 轨道 | 成都轨道交通27号线一期工程土建1工区慈义站～兴城大道站区间 | 成都轨道交通集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 四川铁科建设监理有限公司 | 主体结构及站后样板段 | 1.智慧建造方面：1）采用数字化回弹仪、质量日检及开发线上检查APP。2）建立BIM模型结合施工时序提前进行施工模拟，根据现场实际情况需要调整。3）采用BIM技术指导结构预留洞，利用率达99%。4）毗河及绕城挂篮采用实时监控技术，准确监控挂篮施工阶段的各项施工技术参数。5）采用智能张拉及智能循环压浆技术，确保施工质量。 2.钢筋工程质量控制：原材采用锯床切头、滚笼机加工钢筋笼，对涉及抗震的箍筋弯折角度及长度严格按图施工，严格按照图纸及规范布置保护层垫块。 3.混凝土外观质量控制：承台、墩柱、箱梁均采用工厂化定制钢模，选用优质板面材料，确保模板牢固、平整，有效提升混凝土外观质量。混凝土原材料设置地铁专用料仓，大面积施工前制作样板试验墩，以确定混凝土配合比。 4.桥梁电缆沟等薄壁构件施工质量控制：通过定型钢模板组装、薄壁构件混凝土振捣等特殊工艺提升电缆沟外观成型质量及线形。 | 何俊一13880887060 |